KZ 5.2

SPRZĘT UŻYTKOWY JEST PRAWIDŁOWO MYTY, PRANY LUB DEZYNFEKOWANY.

###### Opis wymagań

Zasady postępowania ze sprzętem użytkowym: łóżkiem, szafką, materacem, poduszką, kocem, kołdrą, powinny uwzględniać:

  - rodzaj środków myjących i dezynfekcyjnych;

  - częstotliwość stosowania środków myjących i dezynfekcyjnych;

  - stężenie środków dezynfekcyjnych;

  - monitorowanie i dokumentowanie ilości koców, kołder i poduszek oddawanych do prania;

  - określenie osób odpowiedzialnych za sprzątanie i dezynfekcję oraz osób odpowiedzialnych za nadzorowanie realizacji procedury.

Łóżka i sprzęt z otoczenia pacjenta należy myć i dezynfekować: po zanieczyszczeniu, po zgonie, izolacji, po każdym wypisie chorego, nie rzadziej niż co 14 dni.

Materace, w tym materace przeciwodleżynowe są pokryte pokrowcami nadającymi się do dezynfekcji chemicznej.

Poduszki, kołdry, koce należy prać po zanieczyszczeniu, po zgonie, izolacji, po każdym wypisie pacjenta, tak aby zapewnić czysty koc lub kołdrę i poduszkę każdemu pacjentowi.

Prawidłową procedurę mycia i dezynfekcji sprzętu użytkowego można zapewnić stosując:

- mycie i dezynfekcję w myjniach-dezynfektorach;

- dezynfekcję z użyciem dezynfektora parowego lub stosując dezynfekcję preparatami chemicznymi;

- pranie poduszek, kołder lub koców w pralni z barierą higieniczną;

- profesjonalne poduszki i kołdry medyczne w obszarach podwyższonego ryzyka;

- dezynfekcję przez zmywanie powierzchni roztworami dezynfekcyjnymi i stosowanie dezynfekcji parowej w przypadku wyposażenia łóżek w materace pokryte szczelnymi pokrowcami zmywalnymi wyposażonymi dodatkowo w filtry powietrza;

- dezynfekcję w komorach dezynfekcyjnych;

- dezynfekcję pomieszczeń metodą zamgławiania.

W obszarach podwyższonego ryzyka zakażeń (oddziały intensywnej terapii, szpitalne oddziały ratunkowe, oddziały zabiegowe) należy stosować poduszki i kołdry medyczne zgrzewane ze wszystkich stron, stanowiące całkowitą barierę dla płynów i drobnoustrojów, włączając w to szczepy wielolekooporne niewymagające prania, umożliwiające skuteczną dezynfekcję przy użyciu stosowanych do dezynfekcji powierzchni preparatów myjących/ dezynfekujących z możliwością zastosowania fumigacji.

###### Sposób sprawdzenia

  - przegląd dokumentacji szpitala;

  - wywiad z personelem;

  - wywiad z zespołem kontroli zakażeń;

  - obserwacja bezpośrednia.

###### Ocena punktowa

5	Sprzęt użytkowy jest prawidłowo myty i dezynfekowany zgodnie z wymogami standardu.

3	Szpital podejmuje intensywne działania mające na celu spełnienie standardu (co najmniej 60% kamieni milowych jest spełnionych).

1	Sprzęt użytkowy nie jest myty i dezynfekowany zgodnie z wymogami standardu.

KZ

Kamienie milowe

  - zasady postępowania ze sprzętem użytkowym: łóżkiem, szafką, materacem, poduszką, kocem, kołdrą, są określone zgodnie z wymogami standardu;

  - łóżka i sprzęt z otoczenia pacjenta jest dezynfekowany po zanieczyszczeniu, po zgonie, izolacji, po wypisie chorego, nie rzadziej niż co 14 dni;

  - materace, w tym materace przeciwodleżynowe są pokryte pokrowcami nadającymi się do dezynfekcji chemicznej;

  - poduszki, kołdry, koce są prane po zanieczyszczeniu, po zgonie, izolacji, po wypisie pacjenta, tak aby zapewnić czysty koc, kołdrę i poduszkę pacjentowi;

  - procedury mycia i dezynfekcji sprzętu użytkowego są prawidłowe zgodnie z wymaganiami standardu;

  - w obszarach podwyższonego ryzyka zakażeń (OIT, SOR, oddziały zabiegowe) wykorzystuje się poduszki i kołdry medyczne zgrzewane ze wszystkich stron, zgodnie z wymogami standardu.

Co najmniej 60% stanowi 4 kamienie milowe.

Waga standardu – 0,5