LA 2.1

SZPITAL WDROŻYŁ PROCEDURY POBIERANIA I TRANSPORTU MATERIAŁU DO BADAŃ

#### (STANDARD OBLIGATORYJNY).

###### Opis wymagań

W miejscach zlecania badań i pobierania materiału pełna informacja dotyczy:

  - zasad i sposobu przygotowania pacjenta do badań;

  - sposobu pobierania materiału do badań;

  - postępowania z pobranym materiałem: oznakowania, rejestrowania, przechowywania.

W przypadku badań wymagających specjalnego przygotowania, pacjent otrzymuje informację, na czym polega pobranie materiału do badania oraz w jaki sposób należy się do niego przygotować. W przypadku badań genetycznych jest konieczne uzyskanie świadomej zgody pacjenta na badania. Szpital posiada instrukcje dotyczące transportu pobranych materiałów, z uwzględnieniem lokalizacji miejsca pobrania i laboratorium.

Instrukcje obejmują m.in.:

- sposób zlecania badań laboratoryjnych i ich ewentualne uzupełnienie;

- zasady przygotowania pacjenta do badania;

- sposoby pobierania materiału do badań, uwzględniające wykaz używanych w tym celu pojemników i rodzajów materiału, stosowanie systemów zamkniętych, kolejność pobierania próbek i sposób ich oznakowania w celu ich jednoznacznej identyfikacji;

- postępowanie z materiałem od pobrania do przekazania do laboratorium, uwzględniające co najmniej:

  - dopuszczalną temperaturę przechowywania,

  - czas w jakim materiał winien dotrzeć do laboratorium;

- dopuszczalny czas przechowywania materiału;

- warunki transportu ze wskazaniem właściwych pojemników transportowych, statywów do transportu w pozycji pionowej, czasu i temperatury transportu;

- sposób dokumentowania, uwzględniający czasy dla poszczególnych etapów:

  - pobrania,

  - przekazania do transportu,

  - dostarczenia materiału do laboratorium;

- uzyskiwania dodatkowych wyjaśnień z laboratorium –sposób kontaktu. Personel jest szkolony w zakresie umiejętności pobierania materiału do badań.

###### Sposób sprawdzenia

  - przegląd dokumentacji szpitala;

  - wywiad z personelem;

  - obserwacja bezpośrednia.

###### Ocena punktowa

5	W szpitalu wdrożono procedury pobierania i transportu materiału do badań zgodnie z wymogami standardu.

LA

1	W szpitalu nie wdrożono procedur pobierania i transportowania materiału do badań zgodnie z wymogami standardu.

Waga standardu – 0,5